Урок

Электрический ток в вакууме

Тема:

Электрический ток в вакууме. Вакуумные приборы и их применение

Цели:

- Помочь усвоить понятие работы выхода, рассмотреть явление термоэлектронной эмиссии, устройство электронной лампы диода и триода, рассмотреть физическую природу электрического тока в вакууме с точки зрения электронной теории.

- Развитие научного мировоззрения, логического мышления, умения самостоятельно работать, навыков самоконтроля.

- Воспитание трудолюбия, аккуратности.

Тип урока: Комбинированный.

Приборы: Схема устройства вакуумного диода и триода.

План урока

- Орг. Момент.

- Проверка домашнего задания.

- 3 человек по карточкам (1. Электрический ток в  жидкостях, электролиз; 2.Законы Фарадея для электролиза; 3. Заряд электрона)

- 1 у доски  - Работа и мощность тока, тепловое действие тока

- Фронтальный опрос по вопросам предыдущего урока

- Объяснение нового материала.

- Работа выхода. Термоэлектронная эмиссия.

- Электронные лампы диод и триод.

- Электрический ток в вакууме. Вольт-амперные характеристики диода и триода.

- Закрепление

- Домашние задание:

3. Изучение нового материала.

1. Работа выхода. Термоэлектронная эмиссия.

Понятие вакуума, условия от существования тока в вакууме.

Вакуумом называется состояние газа при давлении меньше атмосферного .

Степень разряжения газа зависит от соотношения между средней длиной свободного пробега  молекул или атомов и линейными размерами d сосуда, в котором находится газ. Вакуум характеризуется сравнительными размерами λи d:

- Сверхвысокий - λ>>d

- Высокий - λ>d

- Средний - λ≤d

- Низкий - λ<<d

Для того, чтобы вакуум проводил электрический ток, необходимо чтобы в нем появились свободные носители зарядов.

# Работа выхода

Свободные электроны в металлах находятся в непрерывном хаотическом движении, но, несмотря на это, при невысоких температурах не вылетают за пределы металла. Происходит это потому, что каждый свободный электрон притягивается к близлежащим положительным ионам, образующим кристаллическую решетку металла. Когда электрон находится в глубине металла, силы притяжения, действующие на него со стороны соседних ионов, взаимно компенсируются. Когда же электрон находится в поверхностном слое металла, то равнодействующая этих сил притяжения не равна нулю. Она направлена внутрь металла перпендикулярно его поверхности и препятствует вылету электрона за пределы металла.

Чтобы вылететь из металла, электрон должен преодолеть силы притяжения положительных ионов, т. е. совершить работу против этих сил, а для этого он должен обладать достаточной кинетической энергией.

Энергию, которую должен затратить электрон для того, чтобы вылететь за пределы металла, называют работой выхода Ае электрона из данного металла.

У каждого металла свое значение работы выхода.

## Термоэлектронная эмиссия

При комнатных температурах средняя кинетическая энергия хаотического теплового движения большинства свободных электронов в металлах значительно меньше работы выхода. Поэтом) в таких условиях эти электроны из металла не вылетают. При нагревании металла средняя кинетическая энергия свободных электронов увеличивается, возрастает число электронов, у которых она становится равной или большей работы выхода (т. е.12mV2≥Ae), а потому при достаточно высоких температурах (1100—1200 К) из металла начинает вылетать большое количество электронов.

Испускание электронов нагретыми телами называют термоэлектронной эмиссией.

Явление термоэлектронной эмиссии очень широко используют в технике, в частности для создания электрического тока через вакуум, т. е. оно лежит в основе принципа действия большинства электровакуумных приборов (радиоламп, электронно-лучевых трубок и т. д.).

2. Электронные лампы диод и триод.

Диодом называют двухэлектродную, а триодом — трехэлек-тродную электронную лампу.

Устройство вакуумного триода схематически изображено на рис. 1. (Устройство диода отличается от триода только отсутствием третьего электрода — сетки.)

Внутри стеклянного или металлического баллона /, в котором создан вакуум (воздух откачан до давления 10-6 — 10-7 мм рт. ст.), на специальных стойках расположены: нить накала 2, катод 3, анод 4, сетка 5, выводы от которых припаяны к ножкам 7, укрепленным в цоколе 6 лампы.

Нитью накала является проволочка, через которую пропускают электрический ток. Катод представляет собой металлическую трубочку, охватывающую нить накала (не касаясь ее). Поверхность катода покрыта тонким слоем оксидов щелочноземельных металлов (например, бария), который является эмиссионным слоем. Теплота, выделяемая током, проходящим через нить накала, нагревает катод, и с его поверхности эмиттируют электроны. Такой катод называют катодом косвенного накала. (Имеются лампы, в которых катодом является сама нить накала. Такой катод носит название катода прямого накала.)

Сеткой называют электрод, выполненный в виде спирали из
вольфрамовой проволоки, охватывающей катод. Анод представляет собой пустотелый металлический цилиндрик,  внутри которого коаксиально расположены нить накала, катод и сетка.

3. Электрический ток в вакууме. Вольт-амперные характеристики диода и триода.

Электрический ток в вакууме

Для изучения электронных явлений в вакууме и закономерностей тока через вакуум удобно использовать схему с электронной лампой-триодом, изображенную на рис. 2. На данной схеме приняты следующие обозначения: Л — триод (в котором А — анод, С — сетка, К — катод); Е1 — источник тока, создающий напряжение между анодом и катодом; Е2 — источник тока, создающий ток через нить накала, одновременно  являющуюся   катодом;  83 — источник  тока,   создающий напряжение между сеткой и катодом; R1 и R3 — потенциометры; R2 — реостат накала; П1 и П2 — коммутирующие переключатели: К1, К2 и КЗ — выключатели; А1 и А2— амперметры; VI, V2 и V3 — вольтметры.

Амперметр А1 показывает наличие или отсутствие тока через вакуум, существующий внутри электронной лампы, а также значение /а этого тока (его называют анодным током).

Природу электрического тока в вакууме устанавливают следующим образом (в начале опыта все выключатели K1, K2 и КЗ разомкнуты):

а) замыкаем ключ /С/, т. е. создаем напряжение между анодом и катодом. Пусть переключатель П1 стоит в позициях 1-4 и 2-5. В этом случае на анод подается плюс, а на катод минус. Однако ток через лампу не проходит, так как в вакууме нет носителей тока;

б) при замкнутом ключе К1 замыкаем К2. Катод раскаляется и испускает электроны. В вакууме появляются носители тока, и ток через лампу проходит. Следовательно, электрический ток в вакууме представляет собой поток электронов, летящих к аноду от катода, испускающего их вследствие термоэлектронной эмиссии. (Убедиться в том, что носителями тока через вакуум являются именно электроны, можно следующим образом. Если переключатель П1 поставить в позиции 2-4 и 3-5, то на анод будет подан минус, а на катод плюс и амперметр А2 покажет, что ток через лампу не проходит. Следовательно, носителями тока являются отрицательно заряженные частицы — электроны.)

Отсюда также следует, что электронная лампа обладает односторонней проводимостью и ее можно использовать для выпрямления переменного тока.

Вольт-амперные характеристики диода и триода

Закономерности тока в вакууме и свойства электронных ламп — диода и триода устанавливают так:

а)  ключи К1 и К2 замкнуты (см. рис. 2), КЗ — разомкнут.

Переключатель П1 — в позиции 1-4 и 2-5. Меняя потенциометром R1 напряжение между анодом и катодом (анодное напряжение Ua), снимают вольт-амперную характеристику диода (сетка пока не подключена к цепи и электронная лампа является диодом), т. е. находят зависимость анодного тока /а, проходящего через вакуум, от анодного напряжения Ua;

б) увеличивая реостатом R2 силу тока накала, т. е. увеличивая температуру катода, обнаруживают, что анодный ток возрастает. Происходит это потому, что с ростом температуры возникает число эмиттирующих электронов (растет ток эмиссии). Семейство анодных характеристик диода при двух разных температурах катода изображено на рис. 3.

В области I этого графика, т. е. при увеличении анодного напряжения от 0 до некоторого значения Uн, ток через вакуум возрастает, но не пропорционально напряжению, а по закону

Ia=kUa32

Это выражение называют формулой Богуславского — Ленгмюра или законом «трех вторых». В области // данного графика, т. е. при U≥Uн, ток через вакуум не зависит от напряжения. Такой ток называют током насыщения;

в) замкнем ключ КЗ. Тем самым создается напряжение t/c между сеткой и катодом (его называют сеточным напряжением). Изменяя это напряжение потенциометром R3, а также полярность сетки — переключателем П2, снимаем сеточную характеристику триода, т. е. зависимость анодного тока /а, проходящего через лампу, от сеточного напряжения Uс. График этой зависимости изображен на рис. 4. Из этого графика видно, что: во-первых, при некотором отрицательном напряжении U3 на сетке лампа «запирается», т. е. ток через нее не проходит, хотя между анодом и катодом существует ускоряющее напряжение; во-вторых, за счет изменения сеточного напряжения можно при неизменном анодном напряжении управлять значением тока через триод; в-третьих, сеточная характеристика триода имеет прямолинейный участок, где сила анодного тока пропорциональна сеточному напряжению. Это позволяет использовать триод для пропорционального усиления силы тока, т. е. в качестве усилителя.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ:

- Что называют работой выхода электронов из металла?

- Что такое термоэлектронная эмиссия?

- Сделав пояснительный рисунок, объясните устройство вакуумных диода и триода.

- Нарисуйте схему опыта по изучению электрического тока в вакууме.

- Объясните, как экспериментально снимают сеточную характеристику триода. Начертите ее и охарактеризуйте ее особенности.

- Каковы   закономерности   электрического  тока   в   вакууме?   Выполняется   ли   для   тока   в   вакууме   закон Ома?    Как    записывают    формула Богуславского — Ленгмюра?

- Объясните,    как    экспериментально, снимают   сеточную   характеристик, триода. Начертите ее и охарактеризуйте ее особенности.

- Объясните роль сетки в триоде.  Какие функции может выполнять триод?